城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目

竞选采购文件

采购单位名称:广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

日    期：  2019年10月

目  录

第一部分、采购竞选公告（略）	3

第二部分、竞投须知	4

一、总则	5

二、竞选采购文件的组成	5

三、竞选采购文件的解释	6

四、竞选采购文件的补充或修正	6

五、竞投人须提交的相关文件	6

六、竞投费用说明	7

七、竞投保证金及竞选采购文件工本费	7

八、竞投文件的要求	7

九、竞投、开标时间	7

十、开标	7

十一、评标	8

附表一：资格性和符合性审查表	11

附表二：技术评审表	12

附表三：商务评审表	13

第三章、用户需求书	14

一、项目名称	14

二、招选范围及内容	14

三、停车场收费管理系统要求	14

（一） 系统概述	14

（二） 系统功能要求	15

（三） 主要设备性能指标及参数要求	18

（四） 质保期	44

（五） 验收标准	44

（六） 付款方式	44

（七） 交货及安装期	44

（八） 售后服务及承诺	45

（九） 安装调制	45

（十） 检测、测试和验收	45

第四章、合同条款	46

第五章、竞投文件格式	60

# 第一部分、采购竞选公告（略）

# 第二部分、竞投须知

## 前附表

| 序号 | 编 列 内 容 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 【项目名称】城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目 |
| 2 | 【建设地点】广州市越秀区中山四路395号 |
| 3 | 【招选范围】包括停车收费系统、车牌识别系统、云平台、24小时远程人工坐席服务、微信支付平台、闸机、闸杆、取票机、无线手持机、现金代收、设备安装调试（不含土建布线改造费用）、培训、维修保养（租期内保修）、设备升级、发票等服务采购，服务期3年。（详见竞选采购文件技术要求）。 |
| 4 | 【承包方式】包方案设计、包工包料、包机械设备进出场费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工水电费、包保修、包税费、包验收、包风险、包完工清场、运营服务等的承包方式。 |
| 5 | 【质量标准】按国家现行有关规定达到合格标准。 【安全标准】符合安全标准要求，自行承担全部安全事故责任，具体以政府现行相关规范要求为评价标准。 【售后保证】 3 年的运营期 |
| 6 | 【交货时间】合同签订后30天内完成设备安装。服务期限：设备安装完成并通过验收后年限满3年止。 |
| 7 | 【竞投人资质资格等级要求】 （一）竞投人必须有相应营业范围并提供加盖公章的有效营业执照副本复印件。 （二）竞投产品若为竞投人自主研发产品，提供产品专利证书、软件著作权证书给予说明；若非自主研发产品需提供厂家针对本项目提供的授权函及厂家自主研发产品知识产权证明文件。 （三）本项目不接受联合体竞投。 |
| 8 | 【计价方式】总价包干。 |
| 9 | 【竞投文件组成】 技术标：根据技术评审表要求编制 商务标：根据商务评审表要求编制 竞投文件格式附件1-7 |
| 10 | 【招选方式】 竞选采购 【竞投有效期】 回标后120天有效 |
| 11 | 【竞投保证金】 / |
| 12 | 【踏勘现场】竞投人可自行到项目现场踏勘以充分了解项目位置、场地情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 |
| 13 | 【竞投文件份数】 技术标与商务标分别装订（一正两副），并请用光盘刻录好密封成一并交上（证件等请扫描）。 |
| 14 | 【竞投文件提交地点及截止时间】 时间： 年 月 日 时 地点： 收件人： |

## 一、总则

1、本竞选采购文件仅适用于城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目项目招选小组(以下简称招选人)组织的招选活动。

2、无论招选过程中的结果如何,竞投人自行承担所有参与竞投有关的全部费用(包括交通费、食宿费、资料费等)。

3、本次招选中所产生的合同受国家法律制约和保护。

## 二、竞选采购文件的组成

1、竞投人应按本须知前附表要求向招选人购买竞选采购文件，竞选采购文件仅为本次招选使用。

2、竞选采购文件发出后，招选人以书面形式发出的对竞选采购文件的澄清、补充或修正内容，均为竞选采购文件的组成部分。当竞选采购文件、竞选采购文件的澄清、补充或修正等在同一内容的表述上不一致时，以招选人最后发出的书面文件为准。

3、竞投人应认真审阅竞选采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若竞投人的竞投文件没有按竞选采购文件要求提交全部资料，或竞投文件没有对竞选采购文件做出实质性响应，其风险由竞投人自行承担，并根据有关条款规定，该竞投有可能被拒绝。

## 三、竞选采购文件的解释

1、 竞投人对竞选采购文件有任何疑问，应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）咨询招选人，且不得迟于竞投截止日期 3 日前使招选人收到，招选人可以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）予以答复，如有必要可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞选采购文件的竞投人。

2、若竞投人在竞投截止日期 3 日前未对本竞选采购文件提出意见或疑问，将被视为竞投人完全理解并同意竞选采购文件之内容。

3、本竞选采购文件的解释权归所有。

## 四、竞选采购文件的补充或修正

1、在竞投截止日15日之前，如需要对竞投人的提问进行澄清或其他任何原因，招选人均可对竞选采购文件用补充文件的方式进行补充和修正。

2、对竞选采购文件补充或修正，招选人将用书面或传真形式通知所有购买竞选采购文件的竞投人（其他形式通知无效）。

3、为使竞投人有足够的时间按竞选采购文件的补充要求修正竞投文件，招选人有权决定推迟竞投截止日期和开标日期，并将此变更内容书面通知所有购买了同一竞选采购文件的竞投人。

## 五、竞投人须提交的相关文件

1、竞投人应当按照竞选采购文件要求编制竞投文件，竞投文件应对竞选采购文件提出的实质性要求和条件做出响应，并应当使用竞选采购文件所提供的竞投文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

2、竞投文件组成详见前附表7。

## 六、竞投费用说明

## /。

## 七、竞投保证金及竞选采购文件工本费

## /。

## 八、竞投文件的要求

1、竞投人应按本竞选采购文件的规定，向招选单位提交一式三份竞投文件，其中一份正本，两份副本，竞投人所交的所有文件、资料的所有权归招选人所有，竞投人无论中标与否均无权向招选人索回。

2、竞投文件正、副本均应使用A4纸统一打印、装订，并要有打印页码。

3、竞投文件的报价部分、资格证明文件及签字落款处必须加盖竞投人公章确认。

4、全套竞投文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“竞选采购文件修改通知”的要求进行的，或者是竞投人明显笔误必须修改的，不论何种原因造成的涂改、插字和删除，必须有法人或授权代表的签字并加盖公章。

5、竞投时，竞投人应自行将竞投文件密封完好，所有封袋上都应写明招选单位名称、工程名称，并在封袋骑缝处加盖竞投单位公章，同时注明正、副本及标书编号，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

6、要求竞投文件的商务标部分与技术标部分必须分开单独装订及密封。

7、竞投人应按严格以上规定对竞投文件进行装订和加写标记及密封，否则按无效竞投文件处理。

## 九、竞投、开标时间

详见前附表。

## 十、开标

1、开标由招选人主持，邀请所有竞投人参加。

2、开标时，由竞投人检查竞投文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称及其它招选人认为有必要的内容。

3、招选人在竞选采购文件要求提交竞投文件的截止时间前收到的所有竞投文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、在开标时，竞投文件出现下列情况之一的，将作为无效竞投文件，不得进入评标：

1）、竞投文件未按照竞选采购文件的要求予以密封和标志的；

2）、竞投文件中的竞投函未加盖竞投人的企业公章或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书、法人代表签字及委托代理人签字的；

3）、竞投文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

## 十一、评标

- 开标

1.在《招选公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2.开标时，由竞投人或其推选的代表检查竞投文件的密封情况，经确认无误后由招选工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、《报价一览表》内容。未宣读的竞投价格、价格折扣和竞选采购文件允许提供的备选竞投方案等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

本次招选依法组建评标委员会，评委人数共5人。

- 评标方法、步骤及标准

1.	本次评标采用综合评分法。

2.	资格性和符合性审查

2.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对竞投文件的资格性和符合性进行评审，审查每份竞投文件是否实质上响应了竞选采购文件的要求。

2.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的竞投才是有效竞投，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效竞投。对竞投有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效竞投不能进入技术、商务及价格评审。

3.	技术、商务及价格评审

3.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 |

3.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

3.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

3.4	价格评审

3.4.1	竞投报价错误的处理原则：

1）	竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对竞投服务的关键、主要内容，竞投人报价漏项的，作非实质性响应竞投处理；

3）	对竞投服务的非关键、非主要内容，竞投人报价漏项的，评标时将要求漏项的竞投人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它竞投人对应项的最高竞投报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果竞投人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第三章《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考竞投人的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

3.4.2	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。竞投人不得以低于成本的报价竞标。报价若低于预算金额的85%，须对报价合理性及成本构成作书面说明（如报价成本分析），并获得评标委员会及业主方认可，如未能提供有效证明材料、报价成本价格分析表详细分析的，所提供证明材料未能获得评标委员会及业主方认可的，将被视为低于成本报价而报价无效。

3.4.3	计算价格评分：各有效竞投人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效竞投人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30

3.5	评标总得分及统计：将各评委的评分的算术平均值作为该竞投人的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4.	中标人的确定

4.1	推荐中标候选竞投人名单：本项目推荐三名中标候选人。将各有效竞投人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）竞投报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的竞投人为第一中标候选人，排名第二的竞投人为第二中标候选人，排名第三的竞投人为第三中标候选人。

4.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

4.3	根据评标委员会的评标结果，招选人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

5.	发布中标结果

5.1	在下列媒体公告中标结果：广州流花展贸中心网站。

5.2	在《中标结果公告》发布的同时，招选人以书面形式向中标人发出经招选人确认的《中标通知书》，中标人应以书面形式回复，确认收到。

5.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招选人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招选人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中竞投人资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （一）竞投人必须有相应营业范围并提供加盖公章的有效营业执照副本复印件。 |
|  | （二）竞投产品若为竞投人自主研发产品，提供产品专利证书、软件著作权证书给予说明；若非自主研发产品需提供厂家针对本项目提供的授权函及厂家自主研发产品知识产权证明文件。 |
|  | （三）本项目不接受联合体竞投。 |
| 不能通过资格性审查的竞投人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1. 竞投人不得以低于成本的报价竞标。报价若低于预算金额的85%，须对报价合理性及成本构成作书面说明（如报价成本分析），并获得评标委员会及业主方认可，如未能提供有效证明材料、报价成本价格分析表详细分析的，所提供证明材料未能获得评标委员会及业主方认可的，将被视为低于成本报价而报价无效。 |
|  | 2.提交竞投函。 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 4.竞投有效期为竞投截止日起120天。 |

注：1. 每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效竞投。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现竞投人的报价明显低于其他竞投报价，使得其竞投报价可能低于其个别成本的，将要求该竞投人作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体服务方案 | 6 | 对比各竞投人提供的项目整体服务方案，方案设置合理、运作流畅、管理方式科学、总体服务模式科学合理，亮点多，综合评价最好的为优得6分，相比每低一档次（分3个档次）的以2 分递减，最差得 0 分。 |
| 2 | 技术指标和配置 | 20 | - 竞投人竞投产品的技术参数完全满足招选文件中技术参数及要求的得满分； - 竞投人竞投产品的技术参数负偏离招选文件技术参数及要求的，则在20分的基础上，按以下原则执行：带“▲”项为重要参数或重要功能要求，不满足或没有在检测报告中体现的，一项扣2分,扣完为止； - 招选文件中非“▲”项技术参数，不满足或没有在检测报告中体现的，一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 停车场集中管理平台系统平台 | 4 | 根据竞投人远程管控要求，竞投人需对软件进行现场演示： 1、平台演示：有视频录像证明竞投方已搭建并投入远程控制中心，视频录像中需有竞投方证明；（1分） 2、呼叫演示：提供视频演示后台工作人员如何接听并响应协助车主出行；（1分） 3、工单演示：后台工作人员得知项目出现故障，可第一时间通过后台下单并电话通知属地技术解决问题；（1分） 4、移动演示：可通过APP或者公众号对下辖车场进行车辆记录、日月收入报表查询，系统支持定时推送消息，可以针对不同人员角色推送不同的信息内容。同时可通过移动端远程查看入出口视频监控情况；（1分） |
| 4 | 污损车牌及空车牌解决措施 | 3 | 至少2种污损车牌及空车牌解决措施：支持污损车辆及空车牌车辆进场收费管理并进行详细描述，支持不全或不具备不得分。 |
| 5 | 非标开发能力 | 3 | 系统软硬件能支持后期的非标准定制开发，并提供书面承诺（3分），不提供不得分。 |
| 6 | 多种电子支付方式 | 3 | 支持多种电子支付方式：包括微信、支付宝、银联闪付等。支持不全或不具备不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 6 | 售后服务能力：竞投人针对售后服务方案中对服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、人力资源分配方案等进行详细说明，培训方案应全面、详细、可操作性强，具有详细的培训计划和培训人员安排，评委根据售后服务方案自主打分。服务能力评价为优得6～5分，评价为良得4～3分；一般得2～0分；评价为差不得分。 |
| 合计45分 |  |  |  |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 8 | 出具近两年无人收费服务外包合同证明，每份合同0.5份，以此类推，最高分值8分。 |
| 2 | 竞投产品知名度及算法专利 | 6 | 1、竞投产品品牌具有高知名度，获得“省级名牌产品证书”的得3分，无法提供相应证明材料或不具备不得分； 2、竞投产品具备“车牌识别软件著作权登记证书”得3分，原件做备查，无法提供相应证明材料或不具备不得分； |
| 3 | 财务状况 | 3 | 连续2年盈利得3分，不连续2年或1年盈利得1分，其他得0分。以2017年、2018年经会计事务所审计的财务报表为准。本项最高得2分。 |
| 4 | 竞投人企业信用及获奖情况 | 8 | 1、竞投人或竞投产品制造商资质良好，是国家“高新技术企业”的得1分，无法提供相应证明材料或不具备不得分； 2、竞投人或竞投产品制造商通过质量管理认证体系、通过环境管理认证体系、通过职业健康安全管理认证体系的得 1 分。竞投时须提供以上证明材料复印件，不提供的不得分 3、竞投人或竞投产品制造商所提供系统能够支持微信或者支付宝支付，并获得“增值电信业务经营许可证书”的得2分，无法提供相应证明材料或不具备不得分； 4、竞投人或竞投产品制造商企业信誉良好，获得“资信等级AAA级证书”的得2分，无法提供相应证明材料或不具备不得分； 5、竞投人或竞投产品制造商企业信誉良好，获得 “守合同重信用证书”的得2分，无法提供相应证明材料或不具备不得分； |
| 25分 |  |  |  |

# 第三章、用户需求书

## 一、项目名称

城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目

## 二、招选范围及内容

1、范围: 城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目。

2、采购内容：城壹汇北京路店停车场租赁3套设备租期3年。租赁服务内容包括停车收费系统、车牌识别系统、云平台、24小时远程人工坐席服务、微信支付平台、闸机、闸杆、取票机、无线手持机、现金代收、设备安装调试（不含土建布线改造费用）、培训、维修保养（租期内保修）、设备升级、发票等。

2.1、停车场收费管理系统：

本项目共3个出入口，每个出入口均进出，出入口具体位置详见附件图纸。

2.2、“多样化自助缴费”、“24小时监控”、“24小时远程岗亭”等，详见招选系统功能及参数说明。

- 其他内容包括：配合业主方进行安装完成后系统整体的开发、运行、调试、集成和三年运行期间的维保培训、软件配合修改等相关内容。

- 服务期限：本合作期限为【36】个月，暂定自【   】年【  】月【  】日起，至【   】年【  】月【  】日止，服务起始日最终以业主提供的“进场通知书”为准。

- 招选主要设备可参考“附件、工程量清单”，竞投人需自行根据附件CAD图纸（如有）进行计算准确的工程量清单；如需勘测现场，费用自理。

## 三、停车场收费管理系统要求

## 系统概述

- 停车场收费管理系统（含多种缴费方式）：出入口车牌识别采用双摄像头采集车牌信息：进口识别率≥99%（不包含无牌、严重污损因素）；出口综合不匹配放行率≤0.5%；全冗余架构保证系统可用性达99%；对于无法识别车辆采用取票方式进出场，通过入口取出的小票信息，出场时核算停车费。

## 系统功能要求

- 停车场收费管理系统

  - 系统要求：

系统需实现对进出停车场的车辆进行有效管理及计费。实现了从车辆快速进场、快速缴费、快速出场等全自动化智能停车场管理应用。系统采用车牌作为车辆出入停车场凭证，对于无法识别车辆采用取票方式进出场。通过出入口识别车牌号码来判断车辆进出场的权限并判断车辆的停放时间及所需缴纳的停车费；无法识别车牌的车辆通过入口取出的小票信息，出场时核算停车费。

同时，系统需采用“停车管家驻场”、“多样化自助缴费”、“24小时监控”、“24小时远程岗亭”模块实现停车场无人收费管理模式。

  - 技术要求

    - 基本功能：

a.系统实现免介质进出场，采用视频识别作为车辆进出场凭证；无法识别车辆通过纸票进出场。

b.可根据用户类型将固定的车牌号设置为日租客户、月租客户、年租客户或长租客户，可根据用户需要，设定不同的收费标准，满足不同车辆停车收取不同的停车费用。

c.可记录所有进出行车信息；网络故障时，摄像机可缓存车牌照片及车牌识别结果，网络恢复后自动上传。

d.系统不完全依赖管理电脑运行，需有极好的稳定性，通过严格的测试。

e.系统需具备防砸车功能，避免尾随伤车事件发生。

▲f.系统需具备99%的收费准确率。

    - 自动车牌识别功能：

a.系统车牌识别摄像机需采用内置补光灯设计，通过视频流识别自动采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、停车收费、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。

b.同时系统需采用多种自动车牌识别技术，支持新能源汽车车牌识别。

    - 车型识别功能:

a.系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车辆识别率不低于99%。

b.系统需支持“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆车主入口取票，车主扫描支付或出口验票缴费出场，无需人工岗亭缴费。

    - 系统全冗余架构设计:

为实现系统的高可用性、高稳定性，系统需采用多项设计实现全冗余架构模式。冗余设计需包含以下模块：

- a、出入口主辅机双备份模块:

出入口主辅机皆要求集成视频识别及控制模块，可实现主辅机相互补充、相互备份。

- b、服务器双机热备模块功能预留：

系统需支持配置停车场系统双机热备模块，使用两台服务器的停车场数据互相热备份，共同执行同一组停车场系统程序。

- c、出入口双触发模块

出入口需采用地感线圈及视频流双触发模式，并能支持其中一种触发模式出现故障时，另一路触发模式自动接管触发控制。

- d、数据传输线路双光纤设计

为避免出现唯一线路通讯故障导致停车场系统数据传输瘫痪；在保证主辅摄像机白名单通行功能的基础上，采用双光纤设计用于出入口各设备采集的数据传输到业主停车场管理中心服务器。

    - 收费显示功能:

采用LED中文电子显示屏：显示车牌号码、车辆类型、出场时间、停放时长、收费金额等信息，方便车主了解相关信息；

    - 收费标准设置：

软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。

    - 分级权限管理功能：

软件系统分不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。

    - 实时监控图像对比：

a.图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。

b.车辆图像可供有关人员随时查阅。

c.图像的总存储量根据硬盘容量大小而定，最少可保证留有一周以上的车辆出入图像（10000幅）备查。

    - 报表功能：

统计岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数。

    - ▲防砸、防撞功能：

防砸功能：实现防砸车功能，即车在道闸下，接近感应区闸杆就不会下落，车辆离开后，闸杆自动下落。

防撞功能：车辆以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。

    - 语音提示功能：

正常操作可提示车牌号码、收费金额、有效期等相关信息，对误操作或非法操作做出人性化提示。

    - 电子抵用券发放功能

系统需可配置抵用券发放机，支持安装二维码打印软件，可用于商家的停车抵用券二维码打印，车主通过扫一扫二维码领取抵用券用来抵扣停车费。

    - 预留数据接口功能：

系统需具有良好的扩张性，能够预留数据接口，可支持软件功能定制及数据对接。

- 配套模块要求（选配）

  - 停车管家驻场模块 要求

停车场需配置停车管家，处理停车场突发事件，维持停车场场内秩序。

▲竞投人需提供无人收费停车场驻场人员试运行一个月的具体服务配置及内容。

  - 多样化自助缴费 要求

系统必须同时支持微信支付、支付宝支付、手机APP支付、PAD支付、自助缴费机支付、中央收费站支付、商家抵用券支付、会员积分抵扣支付等多种缴费方式，以更好的实现分散车流，提供出场速度，保证停车场顺畅运行。

  - 24小时监控模块 要求

在停车场监控中心需安装车场监控终端，各车场通道、车位、出入口、自助缴费机需安装有监控摄像机，能保证停车场管理中心可随时了解出入口通道及自助缴费等车场情况。

  - 24小时远程岗亭模块 要求

在管理中心需安装对讲主机，各出入口、自助缴费机需安装对讲分机，能保证各出入口和远程岗亭及时取得联络，可实现车主先离场后补缴停车费用，保障车主出入畅通无阻。

- 系统辅助功能要求：

  - 大数据分析功能要求：

系统可通过停车场数据实时分析，准确掌握停车场运营情况，并可通过系统软件自动生成报表，提供给管理者关于停车场的各类数据，从而帮助管理者深度挖掘客户资源，形成动向管理。

## 主要设备性能指标及参数要求

#### 快速道闸

技术要求

- ▲启杆时间、落杆时间为1-2秒；（提供CMA产品检验报告）

- 具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）；

- 配备开关控制盒、遥控器、RS485命令三种控制闸机升降的方式；

- ▲杆体表面要求有反光性能，杆体需采用碳纤维材质、三段式组合方式，其中一段损坏，可替换该段即可，无需整根杆体更换；

（竞投人需出具竞投产品符合“碳纤维材质、三段式组合模式”原厂纸质宣传彩页）

- 具有防砸车功能（控制器集成了地感、红外防砸接口，也可以选配带压力波检测的防砸杆）；

- 自检功能(运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警)；

- 防冻功能（机构需采用航空专用防冻润滑脂,在北方寒冷地区机构不会冻结，道闸能正常运行）；

- 畅通模式（当抬杆输入信号持续保持或RS485串行指令设置畅通模式时，道闸将忽略任何落杆动作一直保持抬杆状态，直到抬杆输入解除后接收到落杆触发时止）；

- 离合功能：在停电或紧急情况下，采用专用工具使离合挂臂与主轴脱离，道闸处于空转分离状态，能手动进行开关闸杆。

- 闸杆防撞功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。

技术参数：

- 工作温度：-40℃至75 ℃

- 安装方式：立式

- 运行噪音：≤65Db

- 挡杆起杆时间：1-2S

- 档杆落杆时间：1-2S

- ▲闸杆方向：左/右，闸杆可360°旋转

- 过载保护，过载自动起杆

- 使用次数：≥500万次(循环次数）

- 遥控距离: ≤30米

- 防护等级：IP54

#### 变频道闸（选配）

技术要求

- 启杆时间、落杆时间为1-6秒可调；

- 具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）；

- 配备开关控制盒、遥控器、RS485命令三种控制闸机升降的方式；

- 杆体表面要求有反光性能，杆体需采用碳纤维材质、三段式组合方式，其中一段损坏，可替换该段即可，无需整根杆体更换；

- 具有防砸车功能（控制器集成了地感、红外防砸接口，也可以选配带压力波检测的防砸杆）；

- 微型电脑设置，具备起杆角度、计数、延时落杆、遇阻返弹灵敏度、485通讯、运行秒数等功能设置。

- 菜单式操作控制，通过控制面板及显示屏操作选择起落速度、运行温度、计数次数、延时落杆时间，起杆角度及运行故障代码等。

- 制动刹车装置，更有效的辅助停机控制，增强道闸运行效果，延长使用寿命。

- 断电记忆功能，防止人为断电开闸。

- 遇阻返回功能灵敏可调。

技术参数：

- 工作温度：-35℃至75 ℃

- 安装方式：立式

- 运行噪音：≤65Db

- 挡杆起杆时间：1-6S可调

- 档杆落杆时间：1-6S可调

- 闸杆方向：左/右

- 过载保护，过载自动起杆

- 使用次数：≥500万次(循环次数）

- 遥控距离: ≤30米

- 防护等级：IP54

#### 车牌识别摄像机主机

技术要求：

- ▲需采用工业级设计而非简单设备堆砌，内置摄像机、补光灯及控制模块于一体；摄像机镜头需配置加热去雾功能，提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

- ▲设备可在严寒或酷热天气稳定运行；设备需通过持续12小时的高低温（高温达70℃、低温达-35℃）测试后仍然稳定运行；（需提供公安部授权机构在本招选公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）；

- 摄像机镜头盖可拆卸，方便维护，焦距调节方便；

- 摄像机采用高清200万像素，图片分辨率：1920*1080；

- 支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

- 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

- ▲内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%、（需提供公安部授权机构在本招选公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）；

- 支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

- 支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

- ▲内置控制模块配置双路高速双DSP+双ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像主机及辅机上的摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

技术参数：

- 摄像机模块：

图片分辨率：1920*1080

通讯接口：RJ45网络口，10/100M

最低照度：0.1Lux

镜头规格：2.8-12mm

工作湿度:10%-90%

- 控制模块：

额定功率：15W

与服务器通讯接口：TCP/IP

与LED屏通讯接口：RS485，19200BPS-N-8-1

道闸控制接口：2路光耦隔离输出

- 补光灯模块

工作电压85~265VAC、50/60HZ

额定功率20W

初始光通量：1800 LM

角度：120度

寿命：≥40000小时

#### 车牌识别摄像机辅机

技术要求：

- ▲需采用工业级设计而非简单设备堆砌，内置摄像机、补光灯及控制模块于一体；摄像机镜头需配置加热去雾功能，提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

- ▲设备可在严寒或酷热天气稳定运行；设备需通过持续12小时的高低温（高温达70℃、低温达-35℃）测试后仍然稳定运行；（需提供公安部授权机构在本招选公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）；

- 摄像机镜头盖可拆卸，方便维护，焦距调节方便；

- 高清130万像素，图片分辨率：1280*960；

- 支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

- 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

- ▲内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%；（需提供公安部授权机构在本招选公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）；

- 支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

- 支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

- ▲内置控制模块需配置高速DSP+ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

技术参数：

- 摄像机模块：

图片分辨率：1280*960

通讯接口：RJ45网络口，10/100M

最低照度：0.1Lux

镜头规格：2.8-12mm

工作湿度:10%-90%

- 控制模块：

额定功率：15W

与服务器通讯接口：TCP/IP

与LED屏通讯接口：RS485，19200BPS-N-8-1

道闸控制接口：2路光耦隔离输出

- 补光灯模块

工作电压85~265VAC、50/60HZ

额定功率20W

初始光通量：1800 LM

角度：120度

寿命：≥40000小时

#### 入口显示屏（选配）

##### 入口显示屏

入口显示屏安装于停车场入口处的安全岛上，用LED的形式提示“一车一杆 严禁跟车”等信息，显示信息可根据业主需要进行更改。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 免取卡、严禁跟车、一车一杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤60W | LED点阵 | 32*112点阵，双色，半户外 |
| 外形尺寸 | 约950*290*180MM（长*宽*厚） | 工作温度 | -20～60℃ |

##### 入口显示屏

入口显示屏是视频停车场收费管理系统的重要组成部分，具有空车位显示和播放广告的功能。主要安装在室内停车场出入口。

技术要求：

| 屏幕尺寸 | 40英寸 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮度 | 330流明 | 支持格式 | 1080p/1080i/720p |
| 水平视角（度） | ±178° | 垂直视角（度） | ±178° |
| 工作电压 | AC 220V/50HZ | 功率 | ≤85W |
| 网络支持 | 以太网 | 工作温度 | ﹣20℃～+60℃ |

##### 入口显示屏

安装在停车场入口安全岛上，用LED的形式提示车辆车牌号码、车位已满、剩余车位数等信息，显示信息可根据业主需要进行更改；并支持语音播报功能。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 欢迎光临、车辆类型、车牌号码、预约车牌、车位已满等信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤30W | LED点阵 | 32*128点阵，单红，半户外 |
| 外形尺寸 | 约688*250*183mm（长*宽*厚） | 支架高 | 约1100mm |
| 箱体材料 | 钣金烤漆 | 工作温度 | -20～60℃ |

##### 入口显示屏

安装在停车场入口安全岛上，用LED的形式提示车辆车牌号码、车位已满、剩余车位数等信息，显示信息可根据业主需要进行更改；并支持语音播报功能。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 欢迎光临、车辆类型、车牌号码、预约车牌、车位已满等信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤30W | LED点阵 | 96*128点阵，单红，半户外 |
| 外形尺寸 | 约688*570*183mm（长*宽*厚） | 支架高 | 约1100mm |

#### 收费显示屏（选配）

##### 收费显示屏

安装在停车场出口安全岛上，用LED的形式提示车辆车牌号码、收费金额等信息，显示信息可根据业主需要进行更改；并支持语音播报功能。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 停车时长、收费金额、车牌号码、已缴费等信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤30W | LED点阵 | 32*128点阵，单红，半户外 |
| 外形尺寸 | 约688*250*183mm（长*宽*厚） | 支架高 | 1100mm |
| 箱体材料 | 钣金烤漆 | 工作温度 | -20～60℃ |

##### 收费显示屏

安装在停车场出口安全岛上，用LED的形式提示车辆车牌号码、收费金额等信息，显示信息可根据业主需要进行更改；并支持语音播报功能。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 停车时长、收费金额、车牌号码、已缴费等信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤100W | LED点阵 | 96*128点阵，单红，半户外 |
| 外形尺寸 | 约688*570*183mm（长*宽*厚） | 支架高 | 约1100mm |
| 箱体材料 | 钣金烤漆 | 工作温度 | -20～60℃ |

##### 收费显示屏

用于停车场出口提示车主收费金额（和时间）、车主入场时间，显示内容可编辑，并支持语音播报。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ（可选） | 显示内容 | 停车时长、收费金额，显示内容可定制； 支持语音播报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | ≤60W | LED点阵 | 64*128点阵，单红，半户外 |
| 外形尺寸 | 约618*363*93MM （长*宽*厚） | 支架高 | 约1100mm |
| 箱体材料 | 钣金烤漆 | 工作温度 | -20～60℃ |

#### 入口取票机

##### 入口取票机 (选择)

入口取票机需具备打印条形码和二维码的功能、语音提示功能、led屏显示功能、语音对讲功能等。主要安装在停车场入口，用于无法识别车牌时取票入场。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ/60HZ（可选） | 额定功率 | 30W |
| --- | --- | --- | --- |
| 打印方式 | 行式热敏 | 打印纸宽 | 80mm |
| 小票纸类型 | 三防热敏纸 | 小票纸厚度 | 120/160/200g |
| 通讯方式 | 485通讯，波特率：115200 语音对讲：TCP/IP | 打印密度 | 8点/mm 576点/行 |
| 小票类型 | 条形码以及二维码（可选） |  |  |
| 打印速度 | 90mm/秒至150mm/秒可调 | 打印头寿命 | 100KM（千米） |
| 切刀寿命 | 100万次 | 语音提示 | 欢迎光临等 |
| Led屏显示 | 欢迎光临等 | 防护等级 | IPX4 |
| 操作温度 | -30℃ to70℃ | 存储温度 | -40℃ to 85℃ |

##### 入口取票机 (选择)

入口取票机需具备打印条形码和二维码的功能、语音提示功能、led屏显示功能、语音对讲功能等。

主要安装在停车场入口，用于无法识别车牌时取票入场。

主要用于大车入场取票和小车入场取票，根据取票的高度设计不同的取票口，方便车主使用，同时可根据不同的取票口设计不同的收费标准。

技术要求：

| 工作电压 | 110V/220VAC/50HZ/60HZ（可选） | 额定功率 | 60W |
| --- | --- | --- | --- |
| 打印方式 | 行式热敏 | 打印纸宽 | 80mm |
| 通讯方式 | 485通讯，波特率：115200 语音对讲：TCP/IP | 打印密度 | 8点/mm 576点/行 |
| 小票类型 | 条形码以及二维码（可选） |  |  |
| 打印速度 | 90mm/秒至150mm/秒可调 | 打印头寿命 | 100KM（千米） |
| 切刀寿命 | 100万次 | 语音提示 | 欢迎光临等 |
| Led屏显示 | 欢迎光临等 | 防护等级 | IPX4 |
| 操作温度 | -30℃ to70℃ | 存储温度 | -40℃ to 85℃ |
| 对讲功能 | 内置对讲分机 |  |  |

#### 自助缴费一体机（选配）

##### 自助缴费机

功能要求：

- 安装在停车场电梯口或人员通道，可实现车主自助缴纳停车费的功能；

- ▲需兼容找车功能，用户可通过缴费机查询自己的车辆停放位置、停放时间、应缴费用及相关的便民信息等多项功能。

- 车主通过触摸的方式输入全车牌号，触摸屏上就会显示车辆图片并告知车主车辆停放的时间及应缴纳的费用。

- 支持银联卡（需支持非接触银行卡缴费及IC银行卡缴费）、会员卡、电子优惠券等缴费方式。（选配功能）

- 支持美元、欧元、英镑、澳元、加拿大币等多国货币识别；可应各国用户要求进行选配设置。（选配功能）

- 支持手机支付。（选配功能）

- 工作温度：0~50℃，低温环境需选配加热模块。

- 扩展功能：语音对讲、一/二维码扫描、银联插卡/拍卡、IC卡

技术要求：

| 电压 | AC220V | 内存 | 4GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率（最大功率） | ≤750W | 工作温度 | 0℃-60° |
| 功耗（平均功耗） | 75W | 硬盘 | 32GB |
| CPU | D2500\1.86GHz | 通信方式 | TCP/IP |
| ▲液晶显示屏 | 18.5寸 | 最佳分辨率 | 1366*768*60Hz. |
| 低功耗主板 | 6个COM口、6个USB口、1个并口，2个1000M网络口，（集成声卡、显卡、网卡、USB） |  |  |
| 触摸屏模块（电容触摸） | 18.5寸触摸屏，防尘、防污、防暴安全型触摸屏，定位准确无漂移 |  |  |
| 凭条打印机 | RS-232接口、热敏打印、自动切纸（全切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测，打印宽度：79mm、80mm可调纸架，纸卷筒直径：18mm，三防热敏纸(厚度120g/㎡) |  |  |
| 整机机箱 | 大堂式金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理 |  |  |
| 钞箱类型 | 接收钞箱：1个纸币钞箱、1个硬币钞箱； 找零钞箱：2个硬币钞箱、两个纸币钞箱 |  |  |
| 币种储量（单个钞箱） | 纸币收入储量：约800张 纸币找零储量：约1800张 硬币找零储量：约1000枚（接收找零一体） |  |  |
| 接收及找零币种 | 人民币（其它币种可定制） |  |  |
| ▲接收纸币面额（可设定） | 5、10、20、50、100元 |  |  |
| 找零纸币面额（可设定） | 5、10、20、50元 |  |  |
| 接收硬币面额 | 1元、5角 |  |  |
| 硬币找零面额 | 1元、5角 |  |  |
| 对讲功能 | 选配，支持软对讲 |  |  |
| 发票打印机 | 选配 |  |  |
| 刷卡模块 | 选配,Stc+RS-232USB接口，感应距离≤30mm |  |  |
| 扫描模块 | 选配,USB接口，RS-232通讯模式，支持条形码扫描 |  |  |
| 银联模块 | 选配,RS-232+网络口通讯，支持银联刷卡插卡 |  |  |
| 监控模块 | 支持，500W像素 |  |  |
| 加热模块 | 环境低于0℃需选配 |  |  |
| 尺寸 | 700*482*1750MM |  |  |

##### 自助缴费机

功能要求：

- 安装在停车场电梯口或人员通道，可实现车主自助缴纳停车费的功能；

- ▲需兼容找车功能，用户可通过缴费机查询自己的车辆停放位置、停放时间、应缴费用及相关的便民信息等多项功能。

- 车主通过触摸的方式输入全车牌号，触摸屏上就会显示车辆图片并告知车主车辆停放的时间及应缴纳的费用。

- 支持银联卡（需支持非接触银行卡缴费及IC银行卡缴费）、会员卡、电子优惠券等缴费方式。（选配功能）

- 支持美元、欧元、英镑、澳元、加拿大币等多国货币识别；可应各国用户要求进行选配设置。（选配功能）

- 支持手机支付。（选配功能）

- 工作温度：0~50℃，低温环境需选配加热模块。

- 扩展功能：语音对讲、一/二维码扫描、银联插卡/拍卡、IC卡

技术要求：

| 电压 | AC220V | 内存 | 4GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率（最大功率） | ≤750W | 工作温度 | 0℃-60° |
| 功耗（平均功耗） | 75W | 硬盘 | 32GB |
| CPU | D2500\1.86GHz | 通信方式 | TCP/IP |
| 液晶显示屏 | 18.5寸 | 最佳分辨率 | 1366*768*60Hz. |
| 低功耗主板 | 6个COM口、6个USB口、1个并口，2个1000M网络口，（集成声卡、显卡、网卡、USB） |  |  |
| 触摸屏模块（电容触摸） | 18.5寸触摸屏，防尘、防污、防暴安全型触摸屏，定位准确无漂移 |  |  |
| 凭条打印机 | RS-232接口、热敏打印、自动切纸（全切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测，打印宽度：79mm、80mm可调纸架，纸卷筒直径：18mm，三防热敏纸(厚度120g/㎡) |  |  |
| 整机机箱 | 大堂式金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理 |  |  |
| 钞箱类型 | 接收钞箱：1个纸币钞箱、1个硬币钞箱； 找零钞箱：2个硬币钞箱 |  |  |
| 币种储量（单个钞箱） | 纸币收入储量：约800张 硬币收入储量：约500枚 硬币找零储量：约500枚 |  |  |
| 接收及找零币种 | 人民币（其它币种可定制） |  |  |
| 接收纸币面额（可设定） | 5、10、20元 |  |  |
| 接收硬币面额 | 1元、5角 |  |  |
| 硬币找零面额 | 1元、5角 |  |  |
| 对讲功能 | 支持软对讲 |  |  |
| 发票打印机 | 选配 |  |  |
| 刷卡模块 | 选配,Stc+RS-232USB接口，感应距离≤30mm |  |  |
| 扫描模块 | 选配,USB接口，RS-232通讯模式，支持条形码扫描 |  |  |
| 银联模块 | 选配,RS-232+网络口通讯，支持银联刷卡插卡拍卡 |  |  |
| 监控模块 | 支持，500W像素 |  |  |
| 加热模块 | 环境低于0℃需选配 |  |  |
| 尺寸 | 700*482*1750mm |  |  |

##### 自助缴费机（出口）

功能要求：

- 安装在停车场出口通道安全岛上，可实现车主自助缴纳停车费的功能，实现停车场无人收费的工作模式。

- ▲在无人收费的停车场，车主遗忘缴费或缴费后超时出场，为了方便车主及时缴费，快速离场，在出入口通道的安全岛上，车主可以根据LCD提示，采用扫LCD上二维码的方式进行缴费或采用自助缴纳纸币方式缴费。

- 在缴费过程中，遇到困难，可以通过帮助按钮实现客户对讲。纸币缴费不找零，客户可以根据缴费凭证上的退款方式（微信退款、支付宝退款等），实现多缴余额退款功能。

技术要求：

| 功率 | ≤100W | 控制器 | 4核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液晶显示屏 | 10寸 | 主板 | 4个USB口、1个10/100M网络口 |
| 最佳分辨率 | 1440*900 | 工作温度 | -30°到70° |
| 显示屏模块 | 10寸液晶显示屏，防尘、防污、防暴安全型显示屏， |  |  |
| 凭条打印机 | RS-232接口、热敏打印、自动切纸（半切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测 |  |  |
| 加热器 | 自带温度传感器，温度在0°以下自动加热 |  |  |
| 对讲模块 | 通过按钮触发，实现对讲功能 |  |  |
| 条形码扫描 | 红外扫描头，可实现夜间快速扫描 |  |  |
| 通信方式 | TCP/IP |  |  |
| 整机机箱 | 大堂式金属冷轧钢喷塑机柜、经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理 |  |  |
| 钞箱类型 | 接收钞箱：1个纸币钞箱 |  |  |
| 币种储量 | 纸币收入储量：约800张 |  |  |
| ▲接收纸币面额（可设定） | 1、5、10、20、50、100元 |  |  |

#### UPS电源（选配）：

UPS类型：后备式

额定功率：1KVA

输入电压范围：173-266V

输出电压范围：220V

后备时间：半载：8-9分钟

电池容量：2

充电时间：≤10小时

#### 服务器（选配）

##### 服务器（DELL）

- 装有免取卡收费系统软件，接收并储存停车场进出车辆的车牌、图片及其他车辆信息。

- 用于保存车位图像数据，并获得车辆所停放的位置信息，把该信息开放给寻车查询终端供车主查询车辆位置。

- 后台程序定时查询数据库中车位占用信息情况,并统计各个LED车位诱导屏所需要更新的数据，控制LED车位诱导屏的显示。

- 装有“车位引导及寻车系统软件”，方便管理人员对车场进行管理。

- 装有“双机热备软件”，主从模式支持相互备份、相互替换停车场控制权限及停车场数据（选配功能）。

技术要求：

| 处理器 | CPU型号Intel Xeon E3-1220 v5 CPU频率3GHz、智能加速主频3.5GHz CPU核心四核 CPU线程数四线程 |
| --- | --- |
| 主板 | 主板芯片组Intel C236 扩展槽无PCIe Riser，仅用于 H330/H730 |
| 内存 | 8GB UDIMM 2133MT/s ECC |
| 存储 | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸有线硬盘 磁盘控制器PERC H330 集成 RAID 控制器适用于热插拔机箱 光驱DVD+/-RW，SATA，内置 |
| 网络 | 网络控制器On-Board LOM 1GBE 双端口(BCM5720 GbE LOM) |
| 管理及其它 | 系统管理iDrac8，Basic 其它参数电源线：跳线，10A，4M，C13/C14 电源管理 BIOS 设置：性能BIOS设置 |
| 电源性能 | 电源类型热插拔电源 电源功率350W |

##### 服务器

- 装有免取卡收费系统软件，接收并储存停车场进出车辆的车牌、图片及其他车辆信息。

- 用于保存车位图像数据，并获得车辆所停放的位置信息，把该信息开放给寻车查询终端供车主查询车辆位置。

- 后台程序定时查询数据库中车位占用信息情况,并统计各个LED车位诱导屏所需要更新的数据，控制LED车位诱导屏的显示。

- 装有“车位引导及寻车系统软件”，方便管理人员对车场进行管理。

- 装有“双机热备软件”，主从模式支持相互备份、相互替换停车场控制权限及停车场数据（选配功能）。

技术要求：

| 主板 | EC0-1816 | 电源 | ATX250 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | G1620 | 内存 | 4G |
| 硬盘 | 1T | LAN | 提供2个10/100/1000Mbps网络接口，LAN1可支持网络唤醒和AMT8.0功能 |
| 工作环境 | 0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态） |  |  |

#### 收费电脑（选配）

##### 收费终端

安装在停车场出口处的岗亭内，内置收费系统软件，用于显示出场车辆的信息及显示进出车辆的对比图片、应收费金额等；

需实现连接显示器及键盘鼠标即可使用。

技术要求：

| CPU | 四核,主频1.4GHz | 扩展存储 | TF卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存 | 1G | 视频输出 | 1个HDMI，1个VGA |
| 内置存储器 | NAND FLASH 4G | RTC实时时钟 | 支持 |
| 分辨率 | 最高支持1080P | 工作电压 | 5VDC，纹波小于50mV |
| 操作系统 | Android 4.4以上 | 工作电流 | < 3A |
| 网络支持 | 以太网、支持 WiFi、蓝牙 | 工作温度 | ﹣40℃～+80℃ |
| USB接口 | 4个USB2.0接口 | 工作湿度 | <80% |

##### 收费系统服务器

收费系统服务器安装在岗亭内，内置收费系统软件，用于显示出场车辆的信息及显示进出车辆的对比图片、应收费金额等；

需实现连接显示器及键盘鼠标即可使用。

技术要求

| 工作电压 | AC220V | SD卡内存 | 32GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率（最大功率） | ≤25W | 内存 | 1GB |
| 功耗（平均功耗） | 10W | 通信方式 | TCP/IP |
| CPU | 四核1.2GHz Broadcom BCM2837 | 工作温度 | 0℃-60° |
| 低功耗主板 | 4个USB口、1个KM网络口（预留HDMI接口） | 外观尺寸 | 379*260*51.5mm |

##### 收费电脑

岗亭收费电脑放置在岗亭里面，连接停车场网络，通过视频停车场收费管理系统后台，用于人工缴费和管理停车场。

技术要求：

| 电脑类型 | 商用电脑 | 声卡 | 集成声卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 | Intel平台 | 网卡 | 集成10/100/1000M以太有线网卡 DW1506 Wireless Card 无线网卡 |
| 操作系统 | Windows 7 | 芯片组 | Intel B75 |
| CPU | 双核 3.1GHz | 显卡 | 集成 |
| 内存 | 4GB | 硬盘 | 500G 7200转 |
| 光驱 | 16X DVD-ROM只读光驱 | 显示器 | 18.5英寸宽屏液晶 |

#### 停车场收费管理系统软件

##### 停车场收费管理系统软件

系统需为直接交互的收费界面，支持IE8以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理。

软件功能:

| 主要功能 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 分级管理权限 | ·软件系统分操作员级、主管级、经理级三个不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，故软件系统具有良好的保密性与可靠性。 ·不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。 |
| 视频车牌识别 | 识别车牌号码、车型、车身颜色； |
| 实时监控图像对比 | 图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。 车辆图像可供有关人员随时查阅。 图像的总存储量根据硬盘容量大小而定，最少可保证留有一周以上的车辆出入图像（10000幅）备查。 |
| 商家管理 | 对商家基本信息的新增、修改、删除、查询。 商家停车费充值记录的新增、修改、删除、审核、查询。 商家车牌充值记录的新增、修改、删除、审核、查询。 |
| 系统统计生成费用 | 在PC机上自动实时采集、分析当前车辆的进出数据，对在场车辆计时计费。 |
| ▲停车场云平台接口服务 | 停车场云平台是统一充值/收费、停车信息资源共享的云停车平台，平台具有集中式的车牌号纠正功能，使视频识别准确率达到99%。 |
| 收费标准 | 软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。 |
| 资金管理 | 资金统计与核销、资金核销报表、未交班数据、车牌修改记录 |
| 报表统计 | 系统需能够提供以下报表： 岗亭收费明细表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表： |
| ▲多渠道自助缴费（停车费）功能 | 系统嵌接于具有统一充值/收费、停车信息资源共享的停车场云平台，能实现一辆车能向系统中央收费站、自助缴费终端、停车场出口、手持移动POS机等多种渠道支付停车费用。能提供提前结费服务，车辆在规定时间内出场将不需再交费 |
| 结算端口 | 支持多种支付方式结算，如现金、银行卡、赠券、会员积分等，可自行设置更多支付方式，支付方式数不限。 |
| 查询、更改资料 | 查询及更改各种相关资料，系统无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配 |
| 控制道闸 | 可智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态； |
| 满车位状态提醒 | 如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位 |
| 资料打印 | 执行操作过程中，可即时打印出实施该项操作的操作人员代码以及操作内容。打印机打印出该车入场日期、序号、时间，以及操作人员代码等。 |
| 软件说明 | a. 基于C++和.Net平台开发。 b. 使用开源的MYSQL大型数据库，具有良好的稳定性、安全性； c. 可以稳定运行于windows操作系统； |

##### 停车场岗亭收费软件

岗亭收费软件是停车场收费管理系统与收费人员直接交互的收费界面。

软件功能：

| 主要功能 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 收费开闸 | 当收费人员收取了出车停车费用后，可以开启道闸放行出车车辆,完成本次收费全过程。 |
| 免费放行 | 当收费人人为判断,当前出车为免费放行车辆，可选择免费选项列表，选中原因后放行。 |
| 手动放行 | 收费人员人为判断当前出车车辆无法匹配的原因,如始终无法完全匹配和一些不可预知的原因造成此次收费异常，可选择手动放行选项列表。不匹配选项分为两部分，下拉框是不匹配的原因(可配置)以及该原因下的最低收费金额（可配置）。 |
| 人工匹配 | 当前出车车牌号码和匹配的入车车牌号码相同，此时系统不会自动给出入车匹配推荐图片列表，但如果和出入车图片中的车牌号码不相同，则需要在系统给出的图片推荐列表中选择入车匹配图片。 |
| 批量修改车牌 | 对于匹配车牌错误的图片进行批量手工修改车牌，达到车牌纠正的目的。 |
| 抵用券 | 当前出车车辆缴费前，出具抵用券来抵扣停车费用的情况，点击“抵用券”，系统弹出抵用券选项列表。 |

#### 停车场云平台接口服务-集中式车牌号纠正服务

停车场云平台是统一充值/收费、停车信息资源共享的云停车平台，具有集中式的车牌号纠正功能，停车场的摄相机将不确定的车牌图片发送到停车场云平台的纠正系统，云端部署的多套视频识别软件会对图片中的车牌号进行纠正处理，彻底解决车辆号牌识别不准确问题，为停车场的综合管理及规划提供更有力的保障，使收费准确率达到99.5%以上。

#### 网络交换机（选择）

##### 百兆网络交换机（8口）

网络交换机把网络控制器接收的数据转发到服务器，实现大量数据高速传输。

技术要求：

| 网络标准 | IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3x、802.1、802.3az | 端口 | 8 个适用于10BASE-T/100BASE-TX的 RJ-45 连接器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | 10/100百兆 |  |  |

##### 百兆网络交换机（16口）

网络交换机把网络控制器接收的数据转发到服务器，实现大量数据高速传输。

技术要求：

| 网络标准 | IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3x、802.1、802.3az | 端口 | 16 个适用于10BASE-T/100BASE-TX 的 RJ-45 连接器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | 10/100百兆 |  |  |

##### 千兆网络交换机（8口）

远距离传输时，千兆网络交换机把网络控制器接收的数据转发到服务器，实现大量数据高速传输。

技术要求：

| 工作电压 | AC 100-240V，50/60Hz | 功率 | ≤9W |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口类型及数量 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个1000Base-X以太网端口、1个Console口 |  |  |
| 通讯方式 | TCP/IP | 通讯速率 | 10/100/1000Mbps |
| 工作温度 | 0℃～+40℃ |  |  |

  - 千兆网络交换机（POE 8口）

远距离传输时，千兆网络交换机把网络控制器接收的数据转发到服务器，实现大量数据高速传输，并采用POE接口。

技术要求：

| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at | 端口 | 8个10/100/1000BASE-TX以太网端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | 10/100/1000Mbps | MAC地址表 | 4k |

##### 网络交换机（POE 16口）

远距离传输时，网络交换机把网络控制器接收的数据转发到服务器，实现大量数据高速传输，并采用POE接口。

技术要求：

| 交换方式 | 存储转发 | 网络管理 | 支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换机网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | 传输模式 | 全双工/半双工 |
| 传输速率 | 百兆以内,200Mbps |  |  |

#### 光纤收发器

当需要远距离大量数据传输时，可选用百兆单模光纤收发器将网络控制器的数据转发至服务器。

技术要求：

| 电源电压 | 0.8A/9V | 传输速率 | 10/100Mbps |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | RJ-45, SC | 发射波长 | 1300nm |
| 工作温度 | 0℃～+40℃ | 最大传输距离 | 20km |

#### 对讲分机（选配）

功能要求：

- 具有10/100M以太网接口，其接收网络的音频数据，解码后播放，外部DC12~24V电源供电端子，提供单路2W的音频输出，内置mini SD卡（用户可选，用于存放一些本地音频文件等）。

- 基于TCP/IP网络通信协议和数字音频技术，将通信发起方的音频信号采样编码后，以数据包形式在局域网上传送到接收方，有接收端解码还原成音频信号。

- 根据点对点、点对多点等不同的通信要求，构成广播对讲等应用模式。

技术要求：

| 输入电源 | DC12~24V；POE供电（可选） | 静态功耗 | <5W |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络接口 | 标准的10/100M以太网接口 | 喇叭 | 5W防水喇叭 |
| 声音输出 | 一路立体音源输出 | 报警门禁联动 | 路继电器输出、一路外部信号输入端子 |
| 串口设备 | 一路串口接口端子 | 扩展槽 存储环境： -20℃～85℃，5～95%湿度 | 自带TF卡 |
| 声音输入 | 两路麦克风输入端子 |  |  |

#### 车场监控终端（选配）

在停车场监控中心安装车场监控终端，在出入口及岗亭安装配套摄像机，可实现：

（1）岗亭监控模块；

（2）出入口监控模块；

（3）故障告警模块；

（4）当班人员列表模块；

（5）实时出车数据信息；

（6）停车场使用率数据信息；

硬件要求：

| CPU | 四核,主频1.4GHz | 扩展存储 | 兼容SD和TF卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存 | 1G | 视频输出 | 1个HDMI，1个VGA |
| 内置存储器 | NAND FLASH 4G | RTC实时时钟 | 支持 |
| 分辨率 | 最高支持1080P | 工作电压 | 5VDC，纹波小于50mV |
| 操作系统 | Android 4.4 | 工作电流 | < 3A |
| 网络支持 | 以太网、支持 WiFi、蓝牙 | 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| USB接口 | 4个USB2.0接口 | 工作湿度 | <80% |
| 尺寸 | 130*110*25mm |  |  |

#### 出入口车道摄像机（选配）

##### 出入口车道摄像机（枪型、红外、防水、130W）

用于停车场出入口通道监控高清高速摄像，支持广域网传输采集到的车场数据，配合车场监控终端，通过对停车场的整体出入口车辆通行及收费情况进行实时监控和统计，来实现停车场智能管理系统在安防方面的智能化应用。

功能要求：

- 镜头：标配3.6mm（6mm，8mm，12mm可选）；

- 支持H.265/H.264视频编码；

- 红外距离：2颗阵列灯 50米~60米；

- 支持IR-CUT滤光片切换功能，实现昼夜监视；

- 支持ONVIF协议；

- IP67防护等级；

- 支持专业防雷保护；

- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送；

技术要求：

| 传感器类型 | 130万1/3"低照度CMOS传感器 | 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低照度 | 彩色0.0001Lux @(F1.2,AGCON),0 LUX with IR 黑白0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR | 镜头 | 高清专用镜头3.6mm@F1.8（6mm,8mm,12mm可选） |
| 镜头接口类型 | M12/CS | 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 视频压缩标准 | H.264 MainProfile, JPEG抓图 | 最大图像尺寸 | 1280*960 |
| 帧率 | 50Hz:20fps@960P,25fps@720P 60Hz:20fps@960P,25fps@720P | 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 存储功能 | 网络存储 | 智能报警 | 移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突 |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP,802.1x,IPv6可选) | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护 | 音频接口 | 1路RCA音频输入 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结) | 电源供应 | DC12V±10% |
| 红外照射距离 | 2颗阵列灯“IR5”:50-60米 |  |  |

##### 出入口车道摄像机（枪型、红外、防水、200W）

用于停车场出入口通道监控高清高速摄像，支持广域网传输采集到的车场数据，配合车场监控终端，通过对停车场的整体出入口车辆通行及收费情况进行实时监控和统计，来实现停车场智能管理系统在安防方面的智能化应用。

功能要求：

- 镜头：标配3.6mm（6mm，8mm，12mm可选）；

- 支持H.265/H.264视频编码；

- 红外距离：2颗阵列灯 50米~60米；

- 支持IR-CUT滤光片切换功能，实现昼夜监视；

- 支持ONVIF协议；

- IP67防护等级；

- 支持专业防雷保护；

- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送；

技术要求：

| 传感器类型 | 200万1/3"低照度CMOS传感器 | 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低照度 | 彩色0.0001Lux @(F1.2,AGCON),0 LUX with IR 黑白0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR | 镜头 | 高清专用镜头3.6mm@F1.8（6mm,8mm,12mm可选） |
| 镜头接口类型 | M12/CS | 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 视频压缩标准 | H.264 MainProfile, JPEG抓图 | 最大图像尺寸 | 1920*1080 |
| 帧率 | 50Hz:25fps@1080P 60Hz:30fps@1080P | 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 存储功能 | 网络存储 | 智能报警 | 移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突 |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP,802.1x,IPv6可选) | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护 | 音频接口 | 1路RCA音频输入 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结) | 电源供应 | DC12V±10% |
| 红外照射距离 | 2颗阵列灯“IR5”:50-60米 |  |  |

##### 出入口车道摄像机（枪型、红外、防水、400W）

用于停车场出入口通道监控高清高速摄像，支持广域网传输采集到的车场数据，配合车场监控终端，通过对停车场的整体出入口车辆通行及收费情况进行实时监控和统计，来实现停车场智能管理系统在安防方面的智能化应用。

功能要求：

- 镜头：标配3.6mm（6mm，8mm，12mm可选）；

- 支持H.265/H.264视频编码；

- 红外距离：2颗阵列灯 50米~60米；

- 支持IR-CUT滤光片切换功能，实现昼夜监视；

- 支持ONVIF协议；

- IP67防护等级；

- 支持专业防雷保护；

- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送；

技术要求：

| 传感器类型 | 400万1/3"低照度CMOS传感器 | 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低照度 | 彩色0.0001Lux @(F1.2,AGCON),0 LUX with IR 黑白0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR | 镜头 | 高清专用镜头3.6mm@F1.8（6mm,8mm,12mm可选） |
| 镜头接口类型 | M12/CS | 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264视频编码 | 最大图像尺寸 | 2592*1520 |
| 帧率 | 50Hz:4M(2592*1520)@15fps,3M(2048*1536)@23fps 60Hz:4M(2592*1520)@15fps,3M(2048*1536)@23fps | 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 存储功能 | 网络存储 | 智能报警 | 移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突 |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP,802.1x,IPv6可选) | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护 | 音频接口 | 1路RCA音频输入 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结) | 电源供应 | DC12V±10% |
| 红外照射距离 | 2颗阵列灯“IR5”:50-60米 |  |  |

#### 硬盘刻录机（选配）

##### 硬盘刻录机

服务器加装硬盘刻录机和硬盘即可记录录像，保存数字视频车位检测终端所拍摄到的车位图像信息。

技术要求：

| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为Hi3535平台 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
|  | 系统资源 | 同时多路实时录像、单路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 |
|  | 画面显示 | 1/4/8/16/24/32画面 |
| 视频 | 视频标准 | 标配ONVIF协议，可以与支持ONVIF协议的前端IPC连接，也可以与支持ONVIF的客户端连接。 |
|  | 图像编码 | H.264(High Profile)； |
|  | 监视质量 | VGA：高清；HDMI：高清 |
|  | 回放质量 | 5M/3M/1080P/960P |
|  | 视频接入 | 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P/32*720P/32*D1接入存储 |
|  | 移动侦测 | 支持 |
| 音频 | 标准 | G.711A |
|  | 对讲 | 支持 |
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
|  | 本地回放 | 2路5M/4路3M/4路1080P/8路960P实时 |
|  | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 存储和备份 | 每路占用硬盘空间 | 视频：CIF 4~5G/天*通道， D1 8~20G/天*通道，960H 12~30G/天*通道，720P 20~50 G/天*通道，1080P 40~100G/天*通道； 音频：691.2M/天*通道 |
|  | 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
|  | 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 |
| 接口 | 视频输入 | RJ45 |
|  | 视频输出 | 1路VGA，1路HDMI |
|  | 音频输入 | 1路RCA |
|  | 音频输出 | 1路RCA |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 4路 |
|  | 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 云台控制 | 1个RS485、1个RS232；支持多种种云台协议 |
|  | USB接口 | 2个USB接口 |
|  | 硬盘接口 | 4个SATA接口（每个最大支持4T）, 1个ESATA接口 |
|  | 无线接口 | 3G、WIFI(通过USB扩展) |
| 其它 | Onvif协议 | 支持 |
|  | 电源 | 12V/6A |
|  | 尺 寸 | 约440mm(长)* 345mm(宽)* 60mm(高) |

##### 硬盘刻录机

服务器加装硬盘刻录机和硬盘即可记录录像，保存数字视频车位检测终端所拍摄到的车位图像信息。

技术要求：

| 系统 | 主处理器 | Hi3535 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频 | 视频接入 | 24路5M/32路4M/16路1080P |
|  | 同步回放 | 4路5M/9路4M/16路1080P |
|  | 解码类型 | H.265/H.264 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
|  | 语音对讲 | 不支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
|  | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
|  | 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
|  | 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 接口 | HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 4K） |
|  | VGA接口 | 1个VGA接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
|  | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口 |
|  | POE接口 | 无 |
|  | 音频I/O | 1/1 |
|  | 报警I/O | 16/4 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 |
|  | 硬盘接口 | 4个SATA接口（最大支持24T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%-90% RH |
|  | 电源 | 12V/6A |
|  | 功耗 | <10W（不含硬盘) |
|  | 重量 | 约4.0KG |
|  | 尺 寸 | 约440mm(长)*400.5mm(宽)*60mm(高) |

## 质保期

1）.要求提供质保期  3  年以上的服务，自验收合格签字之日起计算。

2）.竞投人在竞投文件中说明在质保期内提供的服务计划及服务内容。

## 验收标准

按国家或地方有关标准、行业规范验收。

## 付款方式

## 交货及安装期

1）交货、安装期：合同签订后30日历天内完工。

2）交货、安装地点：业主指定地点

3）交货方式：由中标人运送货物至现场安装调试，经买方验收合格后为正式交货。

4）延期交货罚款：每逾期1个工作日按迟交货物金额千分之一的标准向招选人支付违约金，最高违约金额为合同总金额的百分之五。如逾期达到三十个工作日，招选人有权单方解除合同。

## 售后服务及承诺

1）卖方应明确承诺售后服务保证书，提供详细的服务机构地点、联系人、电话等资料；

2）在设备整个保质期内，卖方应确保设备的正常使用。用户发现设备出现故障，立即通知卖方，卖方应在小时内以电话/传真方式响应，并说明解决故障方式。

3）竞投人应在竞投文件中应详细说明质保期外的服务计划及设备的收费标准。

## 安装调制

1）安装地点：业主指定地点

2）交货方式：由卖方运送货物至现场安装调试，经买方验收合格后为正式交货。

3）安装完成时间：接到招选人通知后再规定的时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人承担由此给招选人造成的损失。

4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的产品必须保证同时安装到位。

5）安装费用：安装过程中发生的费用由中标人负责。中标人应在竞投文件中其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

6）竞投人应在竞投文件中提供其安装调试过程中招选人需配合的内容。

## 检测、测试和验收

1）需方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格讲说明需方要求进行的检验和测试。需方将及时以书面形式把检验或测试代表的身份通知供方；

2）检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3）如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求；

4）如果在合同规定的保质期内，如发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

# 第四章、合同条款

项目名称：城壹汇北京路店停车场收费系统升级

改造项目

甲    方：

乙    方：

签订日期：2019年  月  日

协议编号：

项目名称：城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目合同

| 甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户行： |  |
| 负责人： |  | 账号： |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| 乙方： |  |  |  |
| 地址： |  | 开户行： |  |
| 法定代表人： |  | 账号： |  |
| 电话： |  | 传真： |  |

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的要求，甲乙双方遵循平等互利的原则，签订协议如下：

- 协议术语定义与解释

- 第三方平台手续费：微信、支付宝、银联等第三方支付平台收取的费用，收取标准以该平台公布的即时费率为准。

- 电子找零代垫费用：乙方为甲方垫付的自助缴费机电子找零费用。

- 技术服务费：合作期内甲方按月向乙方支付的服务费用。

- 服务方式

- 甲方依法享有/取得 城壹汇北京路店 停车场（位于：广州市越秀区中山四路395号）的经营管理权，由甲方按乙方要求，提供智能停车管理系统设备消耗电力、互联网宽带费用及停车场系统所需外围设备及安装环境，如减速带、车道防护栏及其他安全防护基础措施等。

- 在本协议期间内，由乙方根据停车场实际需要提供停车场智能管理服务，包括：智能停车管理系统安装、调试及人员操作培训服务、车场管理（SASS）平台服务、远程云岗亭人工服务、金牌人工维护服务，实现即时电子支付功能以支持协议停车场“无人值守，有人管理”等日常运营所需功能。具体详见附件1设备清单。（服务内容为可选择内容，可根据实际签署的服务项进行删减，对应服务明细也要根据实际情况进行删减。）

- 结算方式

- 双方约定智能管理技术服务费为：      元/套•月，3套共        元/月，乙方于服务期开始起算之日起，期满6个月后7个工作日内一次性收取6个月服务费，共计：¥    元（人民币大写：          整）。每月5日前向甲方提供6%增值税专用发票（若国家变动开票税率，以国家实际执行税率为准）。该费用为包干费用，包括智能停车管理系统安装、调试及人员操作培训服务、车场管理（SASS）平台服务、远程云岗亭人工服务、人工维护服务等甲方支付给乙方的全部费用。

- 甲方指定开票信息如下：

（若因甲方提供的开票信息有误或发生变更未能及时告知乙方，导致发票无法成功抵扣，乙方不承担任何责任。）

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 税 号： |  |
| 开 户 行： |  |
| 账 号： |  |
| 地 址： |  |
| 收 票 人： |  |
| 电 话： |  |
| 邮 箱： |  |

- 甲方于收到发票后10个工作日内将上月技术服务费汇入乙方指定账户：

乙方账户信息：

开户行：

账号：

- 双方权利义务

- 甲方的权利和义务

- 甲方承诺对其运营管理的 城壹汇北京路店 停车场享有合法有效的使用权、经营权，项目合作包含的进出口通道数为  叁  个（即  叁 进 叁 出，  / 个车位数）。

- 甲方必须无条件配合乙方开通电子支付平台，并同意在停车场立柱、主要出入口、服务台等醒目位置布置自助缴费导视牌等宣传材料，用于宣传电子支付停车费，宣传材料总数量不少于停车场总车位数的10%，提示牌由甲方提供相应的安装环境并协助安装，乙方负责出入口设备、自助缴费机等设备周边的提示牌设计、制作、安装；乙方承诺宣传不得涉及除电子支付停车费以外的内容。

- 为提高车场进出效率及提升车场效益，促使车主在场内使用电子支付提前缴费再离场，乙方可在车场内开展优免活动，活动形式包括但不限于减免、打折等形式，活动费用和宣传材料由乙方提供，甲方配合宣传材料的布设及保护工作。但优免活动的费用由乙方承担，且不得超过当月甲方应付乙方的月技术服务费，该费用甲方有权从应付乙方的技术服务费中扣除。

- 甲方协助乙方做好停车场人流、车流分流提醒等管理工作，若出现非因乙方设备问题造成的砸车砸人等事故情况，由甲方负责处理，必要时，乙方可予以协助。

- 甲方不能擅自修改、复制或许可他人使用智能停车管理系统中所使用的计算机软件及其升级版本，不得擅自移动、改变、拆卸、停用、遮挡、涂改或损坏系统硬件设备、构件及外观。

- 甲方协助乙方在停车场内布置的提示牌进行保护，如发现污损、破裂、残缺等情况可及时书面通知乙方，由乙方进行更换。

- 甲方同意在本车场开通“先出场，后缴费”功能，允许乙方会员在出口高峰期等其他情况下使用，“先出场，后缴纳”产生的停车费由乙方先行垫付，T+1到甲方账户，若该费用未全部收回的，由乙方承担。

- 乙方免费为车场提供4G移动路由器，甲方应负责4G移动网络办理及续费。如因车场有线网络不稳定、掉线等导致车主线上支付异常、车场报表数据推送为零等情况，应由甲方及时处理，乙方积极配合。

- 甲方应保障停车场电力持续稳定可供应状态。如因车场断电导致设备无法正常运行、停车费流失及其他损失，应由甲方及时处理，乙方积极配合。

- 若智能停车管理系统因第三方的人为因素出现遗失、损坏等，甲方应在24小时内书面告知乙方，由乙方进行维修,若乙方向第三方进行索赔，甲方应予以协助。如甲方未及时告知乙方或擅自改动设备，所造成的相关损失由甲方承担。

- 乙方的权利和义务

- 乙方免费为甲方运营管理的停车场安装智能停车管理系统    套（详细配置见附件1）。

- 停车费收入扣除第三方平台手续费和电子找零代垫费用后以T+1形式汇入甲方指定账户。

甲方账户信息：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

开户行：

账号：

- 乙方应于甲方安装现场满足设备安装条件后,单个阶段施工期为 10 个工作日内完成智能停车管理系统的安装及调试工作。

- 智能停车管理系统的所有权归属乙方，合作期内甲方仅拥有设备使用权。未经乙方书面签章同意，不得转借、出租、出售、停用、抵押、质押、转让、许可任何第三方使用或进行其他处置；合作期满后，乙方有权对系统设备进行处置或由甲方折价购买；合作期内，甲方违反协议约定或其他损害乙方利益行为的，乙方有权单方书面通知终止甲方的设备使用权。

- 乙方拥有停车场数据（车牌信息/缴费信息/停车场位数量/进出场情况）的使用权及开发权，同时乙方承诺不得向第三方泄露停车场数据。如停车场管理系统涉及到第三方接口对接，需经过乙方书面同意方可接入。

- 智能停车管理系统安装投入使用后，由乙方负责停车出入口设备的管理和维护。甲方未经与乙方协商，将乙方已安装好的导视牌等宣传材料进行拆除、破坏、覆盖、遮挡，导致车辆缴费和使用引导不清晰或覆盖率不足，乙方发现后有权书面告知补足或整改，由此导致的后果乙方不负任何责任。

- 线下转线上服务：甲方车场缴费机收到的现金停车费，由乙方为甲方开通的找零账户，T+1转账给甲方，甲方无需再安排人员负责现金投放、收取、对账工作，由乙方派人处理，乙方为甲方垫付资金，且假钞、现金安全等问题，由乙方自行承担。

- 乙方定期提供报表，自助缴费机内所收取的现金和找零金额由乙方负责回收、补充，甲方每月负责与乙方共同清点确认，乙方扣除找零代垫的硬币金额后通过银行转账方式汇入甲方指定账户。

- 甲方确认，本协议中乙方提供的设备及软件系统已经能够完整地满足停车场日常运营管理功能，若甲方仍需要非标功能，经乙方评估之后可实现，非标开发的相关费用由甲方承担。甲方应充分考虑乙方前期大量的设备投入、施工及正在提供的服务，在不影响系统使用的前提下，不得因其他额外需求停付服务费。

- 因乙方设备自身故障造成车场系统不能收费、收费减少、车辆受损等使甲方权益受损的情况，乙方在接到甲方通知后，应在2小时内响应，并及时安排人员赶往现场排除解决故障。

- 协议有效期

- 协议期限：

（1）本协议自双方签字盖章之日起生效，设备安装完成并通过验收后年限满  叁  年止。

（2）技术服务费计算起始日：自乙方完成车场设备安装开始或乙方设备到场后60天（任一条件优先达到之日）起算。首月费用=（足月技术服务费÷当月满月天数）×（当月满月天数-技术服务费起算日期+1）。

- 双方可在协议期满前 3 个月内协商是否继续合作，并在甲方向乙方付清本协议全部款项后另行签订技术服务协议。

- 协议期满后，若甲方就相同或类似系统和服务拟与第三方展开合作的，乙方在同等条件下有权优先于任何第三方与甲方进行合作。

- 违约责任

- 甲方违约责任：

- 甲方未按时支付技术服务费的，每逾期一日，应按照逾期未付款项的5‰向乙方支付违约金，违约金累计不超过技术服务费总额的10%。如甲方逾期30日仍未支付的，乙方有权解除本协议、终止提供服务、拆回设备，并追究甲方违约责任。

- 若甲方有如下违约情形，需向乙方支付违约金，违约金的计算方式为: 协议约定的智能管理技术服务费总额÷协议约定年限×协议未履行年限×2（其中,协议未履行年限不足半年按半年计算，半年以上未满一年则按一年计算），且乙方有权拆回设备；

（1）甲方擅自解除本协议的；

（2）甲方私自更换、停用、拆除、转卖乙方安装的智能停车管理系统及电子支付系统；

- 乙方违约责任：

- 若乙方未能按协议约定履行义务，经甲方书面催告后的30天内仍然未履行且无其他正当理由的，甲方有权解除协议。

- 若乙方有如下违约情形，需向甲方支付违约金，违约金的计算方式为: 协议约定的智能管理技术服务费总额÷协议约定年限×协议未履行年限×2（其中,协议未履行年限不足半年按半年计算，半年以上未满一年则按一年计算）：

- 乙方擅自解除本协议的；

- 在甲方守约的前提下，乙方未经甲方书面许可，私自拆除本协议中已安装的智能停车管理系统设备的。

- 其他违约责任：

- 本协议规定应该偿付的违约金应当在明确责任后10日内付清。逾期未付的，守约方有权依照本协议相关规定寻求司法救济。

- 本协议约定的违约金不能或不足以补偿守约方损失的，守约方有权要求违约方补足。

- 违约方除依本协议约定承担违约责任外，还应当承担守约方向其主张权利所产生的合理费用。

- 免责事项

因不可抗力原因（如自然灾害、战争、政府拆迁等）导致智能停车管理系统损毁、拆除、停用的，期间所造成的停车费及其它损失乙方不负赔偿责任，但愿意积极配合甲方收集证据申请政府补助或向保险公司索赔。甲方按约定供货价格向乙方购买新设备，乙方免费提供安装及技术指导服务。

- 保密条款

- 本协议一方对所知悉的另一方的商业秘密（包括但不限于计算机软件数据、用户信息、停车记录、智能停车系统技术信息）应予以保密，不得将已获知的另一方的商业和技术秘密用于本协议以外的其他事项或以任何方式透露给任何第三方

- 本协议的保密义务不因本协议的终止而终止。

- 协议变更

- 未经乙方书面同意，甲方不得将本协议转交给任何第三方执行，否则，乙方有权单方终止协议，甲方应对第三方的行为单独承担责任，由此给乙方造成的任何损失均由甲方负责赔偿。

- 若协议有效期内，甲方丧失履行能力、停业，本协议视为终止，但甲方应在该事件发生之日前60日内书面通知乙方,由此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。

- 甲方应在前述事件发生后10个工作日内与乙方进行技术服务费的对账及结算，并按照以下方式计算设备残值，由甲方购买：协议约定的智能管理技术服务费总额÷协议约定年限×协议未履行年限×2，协议未履行年限不足半年按半年计算，半年以上未满一年则按一年计算。

- 其他

- 本协议未尽事宜，由双方另行商定，并签订补充协议，补充协议及附件与本协议具有同等法律效力。

- 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- （1）本协议载明的甲、乙双方地址可作为各类通知、协议等文件以及就协议发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址，地址如有变更，应当书面通知对方。因载明的地址有误或未及时书面告知变更后的地址，导致各类文书未能实际被接收的，邮寄送达的，文书退回之日即视为送达之日。

（2）双方指定特定人员负责履行本合同的授权代表，其签署的有关履行的任何文件均视为甲乙双方的行为，由双方承担法律责任。甲方联系人          ，身份证号码：         ，电话：            ，邮箱：                   ，地址：                        ；乙方联系人           ，身份证号码：             ，电话：            ，邮箱：            ；地址：                         ；以上联系人及其联系方式如有变更，应提前书面通知。

- 本协议一式肆份，各执两份，自签订之日双方签字并盖章有效，具有同等法律效力，复印件、传真件有效。

（以下无正文）

附件：设备清单

| 甲 方： 负 责 人： 授权代表： 公司签章： 甲方联系人： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： 法定代表人： 授权代表： 公司签章： 乙方联系人： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

廉  洁  协  议

| 订立协议单位 | 发包方： |
| --- | --- |
|  | 承包方： |

为了在项目服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和广东省有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及政府相关规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和广州市关于承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请竞投权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                     工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即即生效。

十四、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

发包方：(盖章)                     承包方：(盖章)

负责人：                           法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

签约日期：        年     月     日

消防安全协议

甲方：

乙方：

为加强现场消防管理工作，防止火灾事故发生，本着明确工作范围，落实消防管理责任，确保施工现场责任区内无消防事故。保障正常施工秩序及人员、财产的安全，根据《中华人民共和国消防法》及广东省及广州市消防安全法规的相关要求，经甲乙双方友好协商，特签订本消防安全协议书如下：

一、甲方责任

1. 负责本工程消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传活动、安排防火检查，对火灾隐患及时上报或整改。

2. 负责本工程公共消防设施设备的管理维护工作，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。

3、负责施工项目消防工作的全面领导及施工现场的消防器材的整体消防安全布置。根据施工现场环境制定消防安全防范措施，负责定期检查并全面监督施工现场的消防工作。

4、根据施工部位、环境因素，制定消防措施办理用火审批手续。

二、乙方责任

1、积极支持配合和参加甲方组织的消防安全活动，自觉培养消防意识。

2、负责消防工作应与施工生产任务同计划、同检查，同布置，在下达生产任务的同时，下达消防要求。

3、对难以整改的问题及时向上级汇报，不得强令施工人员进行违章作业。如生产与消防安全发生矛盾时，生产必须服从消防安全。

4、建立消防领导小组及义务消防队组织，认真落实公安消防部门制定的各项消防制度，并按规范向现场施工人员进行防火安全宣传教育。

5、木工棚及仓库严禁烟火，并悬挂明显的防火安全标识。配备消防器材。

施工区内不准吸烟及使用明火，严格执行各类防火、防毒、防冻、防爆措施。

消防器材不得揶作它用；电焊、气焊作业按规定办理动火审批手续；作业现场配置消防器材及监火人。

6、冬季施工必须使用明火，应首先办理用火证，加强防火措施。并指定专人负责。

7、易燃设施的支搭应符合消防要求，并经有关部门审批同意后方可支搭。易燃易爆物品分类存放，并配备足够的消防器材并悬挂明显安全标识。

8、生活区内住宿的人员，应遵守生活区、宿舍的消防管理规定，不准私自乱接乱拉电线，严禁使用电炉、碘钨灯取暖及电饭锅、热水器及其它电热器材；严禁使用煤炉取暖或做饭；不得在床铺上吸烟以免引燃被褥。

三、其他约定

1、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行，若有违反，承担相关法律责任。 因不遵守消防管理条例，及现场各项消防管理规定而造成的人身伤害及财产损失，由违章方负责全部经济及法律责任。

2、乙方不按上级有关规定和本协议分包方职责组织施工，工程受到上级主管部门处罚，甲方有权加罚给乙方。

3、本协议规定内容与上级规定相抵触之处，以上级规定为准。

四、本协议一式六份，甲方执三份，乙方执三份。本协议与分包合同具同等法律效力，双方签章后生效，分包合同终止后自行失效。未尽事宜，协商解决。

甲方：                                    乙方：

单位名称（盖章）：                         单位名称（盖章）：

代表：                                    代表：

联系电话：                                联系电话：

签订地点：                                签订日期：    年   月   日

第五章、竞投文件格式

附件1：

竞投承诺书

（本承诺书装订于竞投文件商务标正文的首页）

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的竞投。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招选人、其他竞投人或者招选人串通竞投，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招选人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义竞投或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招竞投市场秩序。

六、不在竞投中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招竞投活动中虚假投诉。

八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

竞投单位：                                        （盖章）

竞投单位地址：

法定代表人（签章）：                 手机：

项目负责人（签名）：                 手机：

日期：      年     月     日

附件2：

“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
|  |  |  |  | 见竞投文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见竞投文件（）页 |

注：1.对于上述要求，如竞投人完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与竞投文件中所介绍的内容一致。

附件3：

竞投函

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司：

我公司对《城壹汇北京路店停车场收费系统升级改造项目竞选采购文件》（以下简称“竞选采购文件”）的内容进行了全面研究，决定参加竞投，并郑重承诺如下：

1、我公司同意并遵守竞选采购文件的所有条款和我公司竞投文件的承诺。

2、竞投总价为人民币元（大写）_________元，该总价已包括竞选采购文件中全部的设计费、设备费、安装费、与其他专业承包商的交叉施工配合费、验收费等完成竞选采购文件内所有工作内容所需的一切费用（详见竞投清单报价）。

3、我公司同意，自本竞投函送达之日至竞选采购文件规定的竞投有效期届满之日，本竞投函对我公司具有约束力。

4、如果我公司中标，将保证按竞选采购文件规定的时间和方式与贵公司商议并签订合同，同时严格按照竞选采购文件的要求和竞投文件的承诺签订合同。

5、如果我公司中标，在收到中标通知书的同时，将中标服务费支付给招选人公司。

6、我公司保证所提供的文件（包括复印件）及其全部内容的真实性。

7、我公司同意：贵公司不以最低价中标的方式确定中标人并对未中标的竞投人可不作任何解释。

竞投人： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

日期：

附件4：

授权委托书

致：

本授权书申明：注册于（地址）                                          （公 司 名 称）                                法定代表人（姓名）             经合法授权，特代表本公司（以下称竞投人）任命：（公 司 名 称）                    （职务）         （姓名）            为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关（工程名称）             竞投工作中,以竞投人的名义签署竞投书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

法定代表人签字：

代理人签字：

时      间：       年    月    日

身份证复印件

粘贴处

| 附件5-1： 开标一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址： 项目名称： |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 竞投报价（万元） | 备注 |
| 1 |  | 服务总报价 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 竞投总报价：人民币（大写） 元整 （￥ ： ） |  |  |  |  |
| 2、说明 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工期的违约处罚措施承诺 |  |  |  |
| 2.2 | 其他说明 |  |  |  |
| （1） | 供货及安装期 |  |  |  |
| （2） | 安装单位 |  |  |  |
| （3） | 质保期 |  |  |  |
| （4） | 交货日期 |  |  |  |
| 2.3 | 备注（可说明优 惠条件） |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）价格应按照配置的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

竞投人授权代表签字：

竞投人（公章）：

日期：       年    月    日

竞投单位（盖章）：

附件5-2

分项报价明细表

一、分项报价明细表　　　　　                             报价单位：元（人民币）

| 序号 | 名 称 | 选型设备规格型号、服务内容 | 品牌 | 数量 | 全费用单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 格 |  |  |  |  |  |  |

1、此表不够可复制或放大。

2、本表的单价应包括单不限于工程建设的材料、机械、人工、管理费、利润、措施费、规费、税金、检测、调试等所有一切费用。

3、进口部件及设备的单价应包括报审报关等所有费用。

竞投人（盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件6

易损件、备品备件报价表

单位： 人民币元

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 质量保证期内单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞投人：（盖章）

授权代表：（签字）

年  月  日

附件7

无重大违法记录声明函格式

致：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司：

我单位郑重声明：参加本政府采购项目活动前3年内，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明!

竞投人代表签字：_________

（盖公章）

注：

竞投人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现竞投人所声明内容不真实，则其竞投将作无效竞投处理。